〔　　　　　　　　〕消　防　計　画

（以下、当事業所という）

１　防火管理の目的

火災等の災害を予防すること。

火災等の災害が起きた時に命を守ること。

火災等の災害による被害の拡大を防ぐこと。

これらの目的のために、消防計画に基づいて防火管理業務を行います。

２　計画の範囲

この計画は、当事業所に関係する、すべての人が守る必要があります。

３　管理権原者

管理権原者は〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕です。

管理権原者は当事業所について、すべての責任を持って安全を守ります。

４　防火管理者

防火管理者は〔　　　　　　　　　〕です。この消防計画を実施する権限と責任があります。

５　火災の予防に必要なこと（自主検査に関すること）

- 火気の管理

別表１　のとおり火元責任者を定め、火災を予防します。

（２）日常の点検

別表２　は、建物の構造や施設、消防用設備等を検査する時のチェック表です。

それらが安全に、問題なく使える状態になっているか、定期的に自主検査をします。

自主検査は少なくとも１ヵ月に１回は行います。検査責任者は〔　　　　　　　　〕です。

（３）避難施設の維持管理及び案内について

廊下、階段、避難口などの避難に必要な施設には、災害時に避難の支障となるような物を置かないよう管理します。また、防火戸の閉鎖障害となる物がないよう、管理します。

（４）収容人員の適正化について

当事業所の収容人員を把握し、適正に管理します。混雑が予想される時には掲示板や放送を活用し、また案内員を増やす等の適切な対応を行います。

６　火災が発生した時の活動（自衛消防の組織）

□　火災が発生した時の役割や任務は、次の表のとおりです。

| なお、任務等に関係なく、けが人や逃げ遅れた人がいる場合は、全員で協力して助けます。 役割 |  | 任務 |
| --- | --- | --- |
| 隊長 （ ） |  | 活動を指揮する。 |
| 副隊長 （ ） |  | 隊長を補助する。 隊長の代理として活動を指揮する。 |
| 消火班 | 隊員（ ） | １ 消火器を持って火災の起こっている場所に行く ２ 消火器や消火栓、または水で火を消す |
| 通報班 | 隊員（ ） | １ 声や非常ベルや放送で、火災の発生を知らせる ２ １１９番（消防）に電話で通報する ３ その場にいない関係者に連絡をする |
| 避難誘導班 | 隊員（ ） | １ 放送や声で火災の発生を知らせる ２ 安全に避難できる方向へ誘導する ３ けが人や逃げ遅れた人がいるか確認する |

火災が発生した時の役割や任務は、シフトや人事異動を考慮し、都度指定します。決定した内容は〔　　　　　　　　　　　　〕に掲示し、朝礼や消防訓練の時に周知します。

７　防火上必要な教育

防火管理者は、従業者や関係者に対し、防火防災に関する教育を必要に応じて行います。

８　防火管理についての消防機関との連絡

防火管理について、消防機関に連絡する必要のあることは次のとおりです。

（１）防火管理者の選任、解任の届出。

（２）消防計画の作成、変更の届出。

（３）消防用設備等の点検結果を(   )年に１回以上報告。

なお、点検は毎年（　　　）月と（　　　）月に行います。

（４）通報、避難、消火等の訓練に伴う、事前届出。

なお、訓練は毎年（　　　）月と（　　　）月に行います。

（５）建物の使用用途や構造を変更する場合（部分的な変更も含む）の事前相談。

（６）建物の使用用途や構造を変更する場合の防火対象物使用開始（変更）届の提出。

９　防火管理業務の一部委託

□　防火管理業務の一部を警備会社等に委託している場合は、左の□にチェックを入れます。

また、委託がある場合の詳細は　別表３　に記載します。

１０　消防用設備等の工事・点検に関する依頼

消防用設備等の工事及び点検に関しては(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

に依頼します。

１１　その他必要な事項

下記の表を備え活用します。

- 建物の状況表　　（別表４）

- 非常時の連絡表　（別表５）

- テナント一覧表　（別表６）

- 建物の平面図

別表１

| 階数 | 部屋名やテナント名 | 火元責任者 |
| --- | --- | --- |
| 階 |  |  |
| 階 |  |  |
| 階 |  |  |
| 階 |  |  |
| 階 |  |  |

火元責任者一覧表

別表２

自主検査表

（検査実施者：　　　　　　　）（実施年月日：　　　年　　　月　　　日）

| 検査する項目 | 検査するポイント | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 火元管理 | 給湯室や厨房などで火を使う時、まわりに可燃物かないことを確認しているか |  |
|  | コンロの横や奥にある壁とコンロとの間に、安全な距離があるか |  |
|  | 換気扇やレンジフードは、油で汚れていないか |  |
|  | （油を使った調理をしている場合）換気扇やレンジフードの清掃を、定期的に行っているか |  |
|  | タバコの後始末は確実に行われているか |  |
|  | 電気のコードやコンセント（ソケット）に異常はないか |  |
| 建物管理 | 避難に使う通路や扉や階段に、避難の障害となる物品はないか |  |
|  | 防火扉やシャッターは支障なく開閉できるか |  |
|  | 非常用進入口に通じる通路は、有効に確保しているか |  |
|  | カーテンやじゅうたんに防炎性能があるか |  |
| 消防用設備等全般 | 設備の外観にサビや損傷はないか |  |
|  | 用途変更や間仕切り変更はしていないか（様々な設備において、未警戒部分ができる可能性がある） |  |
|  | 設備を収納しているボックスの扉等を開いて、設備を使用することが簡単にできるか |  |
|  | 標識や表示灯（赤色灯）で、設備の場所がかんたんにわかるか |  |
| 消火器 | 安全栓（黄色い栓）が抜けていないか |  |
|  | 製造年から１０年以上経過しているものはないか |  |
|  | 圧力ゲージの針は、緑色の範囲内を指しているか(圧力ゲージのあるものに限る) |  |
| 屋内消火栓 | 消火栓の扉は、簡単に開閉できるか |  |
|  | ホースやノズルや接続部に、損傷はないか |  |
| スプリンクラー設備 | スプリンクラーヘッドに水漏れや変形はないか |  |
|  | スプリンクラーヘッドの下部４５ｃｍ、周囲３０ｃｍ以内に、散水障害となる棚や物品はないか |  |

別表２

自主検査表

（検査実施者：　　　　　　　）（実施年月日：　　　年　　　月　　　日）

| 検査する項目 | 検査するポイント | 結果 |
| --- | --- | --- |
| 自動火災報知設備 | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか |  |
|  | 受信機の近くに警戒区域一覧図があるか |  |
| 非常ベル | 押しボタンの保護板に損傷はないか |  |
| 放送設備 | 正常に放送ができるか、試験を行う |  |
| 避難器具 | 降りる場所や操作する場所には何も物がなく、必要な広さがあるか |  |
| 誘導灯 | 不点灯、ちらつき等がないか |  |
| 連結送水管 | 送水口や放水口のまわりには物がなく、消防が簡単に活動できる状態にあるか |  |
| 非常コンセント設備 | 使用の障害になる物がまわりにないか |  |
| 水噴霧消火設備 | 散水の障害になるものはないか |  |
| 泡消火設備 | 泡の散布の障害になる物はないか |  |
| 不活性ｶﾞｽ消火設備 ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備 | 起動装置の近くの見やすいところに、「不活性ガス消火設備」｢ハロゲン化物消火設備｣の表示があるか |  |
|  | 貯蔵容器の設置場所に標識があるか |  |
| 屋外消火栓設備 | ホースやノズルに損傷はないか |  |
| 動力消防ポンプ設備 | 損傷や、ボルトの緩み等はないか |  |
| ガス漏れ火災警報設備 | 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか |  |
| 漏電火災警報器 | 電源表示灯は、点灯しているか |  |
| 消防用水 | 道路から吸管投入口や採水口まで、消防車が簡単に進入して使用することができるか |  |
|  | 有効水量があるか |  |
| 連結散水設備 | 送水口のまわりに、消防車が近づく障害になる物はないか |  |
|  | 散水ヘッドのまわりに、散水の障害になる物はないか |  |
| 無線通信補助設備 | 無線機接続端子の近くに、無線機接続端子である事がわかる表示があるか |  |

別表３

防火管理業務の一部委託状況表

委託の方式

□常駐 □巡回 □遠隔移報 □常駐かつ遠隔 □巡回かつ遠隔

| 業務を受託した者の情報 |  |
| --- | --- |
| 受託者の社名（氏名） |  |
| 受託者の住所 |  |
| 担当事務所等の住所 |  |
| 担当事務所等の連絡先 |  |
| 駆け付けるのに必要な時間 | 約 分 |

委託する業務の範囲

□遠隔移報による現場確認 □避難経路や消防用設備等の維持管理 □火気の点検や監視 □火災発生や発見時の活動（ □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 ） □その他（詳細： ）

別表４

建物の状況表

|  | 社名等 | 役職等 | 氏名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者 |  |  |  |

| 建物構造 | 敷地面積 | 建築面積 | 延面積 | 収容人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上 階 地下 階 造 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | 人 (従業員 人) |

| 電気施設 ボイラー など 危険物施設 | 施設名等 | 設置場所等 | 能力・容量・取扱数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □変電設備 |  |  |

| 有無 | 消防用設備等の種別 | 特記事項 |
| --- | --- | --- |
|  | 消火器 |  |
|  | 屋内消火栓設備 |  |
|  | 自動火災報知設備 | 受信機設置場所： |
|  | 非常警報設備 |  |
|  | 誘導灯 |  |
|  | 避難器具 |  |
|  | 連結送水管 |  |
|  | スプリンクラー |  |
|  | 非常コンセント設備 |  |
|  | 水噴霧消火設備 |  |
|  | 泡消火設備 |  |
|  | 不活性ガス消火設備 |  |
|  | 屋外消火栓設備 |  |
|  | 動力消防ポンプ設備 |  |
|  | ガス漏れ火災警報設備 |  |
|  | 漏電火災警報器 |  |
|  | 連結散水設備 |  |
|  | 無線通信補助設備 |  |

別表５

非常時の連絡表

| 氏 名 | 電話番号 | 住 所 | その他の |
| --- | --- | --- | --- |

| 階 | テナント名 (社名、店名など) | 代表者名 (社名、役職、氏名等) | テナント 責任者名 | 用途 | 連絡先 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

別表６

テナント一覧表